SIILINJÄRVEN VUOSISEISOKIN

TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja/rakennuttaja: 	Yara Suomi Oy

Päätoteuttaja: 	Yara Suomi Oy Siilinjärvi

Kohde:	 	Yara Suomi Oy Siilinjärvi

Laatija: 		Yara Suomi Oy Siilinjärvi

| Versio | Sisältö | Vaihe | Päiväys | Laatija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turvallisuusasiakirjan avaus, tietojen keräys | Turvallisuusasiakirjan avaus | 14.2.2021 | SKo, MKa, TKo |
| 1.1 | Editoitu | Korjattu oikeinkirjoitusta ja kirjoitusasua – sisältö ei muuttunut | 18.3.2021 | TKo |
| 1.2 | Lisäyksiä | Lisätty kappale 3.9 Työhygieeniset haittatekijät ja pölyntorjunta | 19.3.2021 | TKo |
| 1.3 | Lisäyksiä | Henkilökohtaiset suojaimet, PVAT | 7.2.2022 | MKa |
| 1.4 | Turvallisuusasiakirjan avaus 2023 |  | 14.2.2023 | MKa |
| 1.5 | Turvallisuusasiakirjan päivitys 2023 | Päivitetty turvallisuusasiakirja lannoitten vuosiseisokkiin. | 16.5.2023 | JKu |
| 1.6 | Turvallisuusasiakirjan päivitys 2024 | Päivitetty turvallisuusasiakirja lannoitteen vuosiseisokkiin | 5.1.2024 | VAn, MOr, KKa |
| 1.7 | Turvallisuusasiakirjan päivitys 2025 | Päivitetty turvallisuusasiakirja lannoitteen vuosiseisokkiin. Lisätty kappaleet jätteiden lajittelusta ja tikastyöskentelystä. | 19.2.2025 | SVa, Van, JKu, Abä, KKa |
| 1.8 | Turvallisuusasiakirjan päivitys TA2026 | Asiakirjan päivitys. Poistettu yhteystietotaulukko. | 9.10.2025 | SVa, JKu, VAn |
| 1.9 | Turvallisuusasiakirjan päivitys | Turvallisuuskoordinaattorin muutos. Tarkennuksia kappaleeseen 3.8 ja 3.10. Lisätty kappale 3.12.1 pakomaskin käytöstä. Päivitetty vastuuhenkilöt. | 5.3.2026 | SVa |

1 YLEISTÄ	5

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja yleiset asiat	5

1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito	6

1.3 Toteutusmuoto ja päätoteuttaja	6

1.4 Urakoitsijoiden turvallisuustehtävät	8

1.5 Turvallisuussuunnitelma	9

1.6 Työmaasuunnitelma/liikennejärjestelysuunnitelma	10

1.7 Turvallisuuskoulutus	10

1.8 Turvallisuusseuranta	11

1.9 Liikenne ja paikoitus	11

2 RAKENNUSPAIKKAA KOSKEVAT TURVALLISUUSTIEDOT	12

2.1 Hankkeen lyhyt kuvaus	12

2.2 Rakennushankkeen ominaisuudet / turvallisuusriskit	12

2.3 Työmaa-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä olevien prosessilaitteistojen suojaus	13

2.4 Työmaaliikenne ja jalankulun suojaus	14

2.6 Paloturvallisuus / tulityöt	14

2.7 Turvallisuusseuranta	15

2.8 Työmaasuunnitelma / liikennejärjestelysuunnitelma (rakennustyömaa vuosihuolloissa)	16

3 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSET	16

3.1 Työnaikaiset varastoinnit	16

3.2 Jätteiden lajittelu	17

3.3 Vaaralliset työt ja työnvaiheet	17

3.4 Purkutyöt	17

3.5 Putoamissuojaus	18

3.6 Maankaivutyöt	19

3.7 Maalaustyöt	19

3.8 Nostotyöt	20

3.9 Telinetyöt	20

3.10 Tikastyöskentely	21

3.11 Työhygieeniset haittatekijät ja pölyntorjunta	21

3.12 Henkilökohtaiset suojaimet	23

3.12.1	Pakomaski	24

4 ILMOITUSMENETTELY	25

5 YARAN KULTAISET SÄÄNNÖT	25

6 YARAN TURVALLISUUSPERIAATTEET	26

7 MUUTOSTEN HALLINTA	26

LIITTEET	27

Liite 1. Työmaan säännöt	27

1 YLEISTÄ

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja yleiset asiat

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen VNa 205/2009 8 §:n mukainen työn suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Tämä asiakirja sisältää myös rakennuttajan turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita, joiden mukaista toimintaa rakennuttaja edellyttää eri osapuolilta. Tämä on yleinen turvallisuusasiakirja Siilinjärven toimipaikan vuosihuoltoihin, jonka lisäksi urakoitsijoille toimitetaan toimintokohtaiset pelisäännöt.

Tässä turvallisuusasiakirjassa esitetään sellaiset rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät, joita ei voida pitää tavanomaisina rakentamiseen liittyvinä tekijöinä. Erityisesti esitetään sellaisia vaara- ja haittatekijöitä, joita on hankala tunnistaa normaalin suunnittelu- tai rakentamiskokemuksen pohjalta. Turvallisuusasiakirja ei ole rakentamisen yleinen vaara- tai haittaluettelo.

Urakoitsijoiden tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelmaa, urakkarajaliitettä, rakennus- ja erikoistyöselostuksia.

Urakoitsijoiden on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessaan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitä työmaalla.

Rakennuskohteessa noudatetaan työturvallisuutta ja työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka päätoteuttajan tulee hankkia nähtäväksi työmaalle. Tilaajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa työmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt.

Toimipaikan keskeisenä periaatteena on, että tunnistamme ja hallitsemme toimintaamme liittyvät riskit. Lähtökohtanamme on, että kaikki vahingot ovat estettävissä. Jokaisen toimipaikalla ja projektissa työskentelevän tulee ottaa vastuu turvallisuudesta ja sen kehittämisestä niin omassa työssämme kuin kaikessa toimipaikkamme toiminnassa.

Toimipaikalla pyritään tapaturmattomuuteen, eli tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Samoja periaatetta noudatetaan myös tässä projektissa. Rakennuttajan ja urakoitsijan tulee viimeistään työmaan aloituspalaverissa (jokaisen urakan) käydä yhdessä läpi työn yhteydessä esiintyvät riskitekijät. Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää ennen työn aloittamista rakennuttajalla.

Rakennuttajan tulee huolehtia, että pääurakoitsijalla ja aliurakoitsijoilla on käytettävissään tämä turvallisuusasiakirja. Rakennuttajan työsuojeluorganisaation niin pyytäessä on tämä pystyttävä kirjallisesti toteennäyttämään.

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokouksien yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa työmaalla toimiva turvallisuudesta vastaava henkilö tähän listaan. Urakoitsijan vastuuhenkilön tulee ilmoittaa työmaalla työskentelevät henkilöt.

Tehdas- ja kaivosalueella on ehdottomasti noudatettava ko. alueella voimassa olevia Yara Suomi Oy Siilinjärven turvallisuusmääräyksiä. Turvallisuusmääräysten laiminlyönti johtaa alueelta poistamiseen. Rakennuttaja on asettanut turvallisuustavoitteeksi nolla tapaturmaa. Kaikista vahinkotapauksista ja läheltä piti -tapauksista on välittömästi tehtävä ilmoitus rakennuttajalle sekä asianmukainen vahinkoilmoitus. Tapaukset siirretään poikkeamien käsittelyohjelmaan (Synergi), jonka käytännön mukaan tapaukset tutkitaan ja käsitellään.

1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito

Rakennuttajan ja käyttäjän taholta turvallisuusasioiden yhteyshenkilönä sekä työturvallisuuskoordinaattorina toimii Sanna-Mari Vasarainen p. 0503130161, joka ylläpitää turvallisuusasiakirjaa. Suunnitteluvaiheessa suunnittelijoiden tulee laatia rakennushankkeen riskiarviot sekä saattaa ao. riskit rakennuttajan tietoon turvallisuusasiakirjan päivittämiseksi.

Jokainen urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle tässä asiakirjassa havaitsemistaan puutteista sekä muutos- ja päivitystarpeista.

1.3 Toteutusmuoto ja päätoteuttaja

Rakennuttaja, päätoteuttaja, suunnittelu:

Rakennuttajana toimii Yara Suomi Oy

Päätoteuttajana toimii Yara Suomi Oy

Pääsuunnittelijana toimii Yara Suomi Oy

Pääurakoitsijana toimii Yara Suomi Oy

Valtioneuvoston päätöksessä (VNp 205/2009) määritellyt päätoteuttajan velvollisuudet kuluvat siten heille.

Päätoteuttajan on VNa 205/2009 12 §:n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.

Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttajan pitää nimetä työmaata tai työtä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa hänelle sijainen. Jokaisen muun toimijan pitää nimetä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten vastuunalainen henkilö (VNa 205/2009 12§).

Päätoteuttajan on huolehdittava, että muut urakoitsijat ja toimijat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua turvallisuusasiakirjaan. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että rakennuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja ohjeet välitetään muille urakoitsijoille ja toimittajille.

Päätoteuttajan tulee valvoa turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden noudattamista, varmistaa tiedonkulku turvallisuusasioissa sekä käsitellä sekä tuoda esiin turvallisuusasioita mm. työmaan kokouksissa ja urakoitsijapalavereissa.

Päätoteuttaja huolehtii, että tapaturmat tutkitaan ja vakavasta tapaturmasta tehdään ilmoitukset Itä-Suomen aluehallintovirastoon, poliisille ja rakennuttajalle. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat ja onnettomuudet käsitellään työmaakokouksissa, urakoitsijapalavereissa ja työsuojelutoimikunnassa. Päätoteuttajan on huolehdittava, että yleiselle liikenteelle sattuneet vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot dokumentoidaan ja tutkitaan. Näistä tiedotetaan myös rakennuttajaa ja rakennuttajan edustajaa välittömästi.

Rakennuskohteiden vastuuhenkilöinä toimivat:

Tuotantopäällikkö		Jari Kurikkala, Yara

Seisokin tekninen pääkoordinaattori	Vesa Antikainen, Yara

Rakennustekninen vastuuhenkilö	Joonas Kristiansson, Yara

Turvallisuuskoordinaattori		Sanna-Mari Vasarainen, Yara

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokouksien yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilöt tähän listaan.

Työmaan turvallisuudesta ja turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen toteuttamisesta vastaavat projektiorganisaation vastuussa olevat henkilöt. Kukin urakoitsija vastaa oman urakkaosuutensa työsuojelusta ja tämän turvallisuusasiakirjan noudattamisesta.

1.4 Urakoitsijoiden turvallisuustehtävät

Jokaisen urakoitsijan on noudatettava päätoteuttajan laatimia turvallisuussääntöjä, turvallisuussuunnitelmia, menettelyohjeita, kulkulupa- ja työlupakäytäntöjä.  Jokaisen urakoitsijan on arvioitava työhönsä liittyviä vaara- ja haittatekijöitä sekä toimitettava koko työmaan turvallisuuteen liittyvät tiedot päätoteuttajalle.

Jokainen urakoitsija nimeää itselleen vastuunalaisen henkilön, joka vastaa urakoitsijan osalta tämän tahon töiden ja työntekijöiden turvallisuudesta.

Urakoitsijoiden on informoitava teettämänsä työn aiheuttamista vaaroista ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia. Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa.

Jokainen urakoitsija on velvollinen osallistumaan päätoteuttajan johdolla kaikkiin menettelyihin, joissa tehdään toimintojen yhteensovittamista ja varmistetaan työmaan yhteistä turvallisuutta. Näitä menettelyjä ovat mm. työmaapalaverit, -kokoukset, aikataulu- ja työnsuunnittelupalaverit, perehdytys- ja tiedotustilaisuudet.

Jokainen urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan työnsä sovittujen yhteensovitusmenettelyjen ja periaatteiden mukaisesti.

Urakoitsijan on laadittava omien töidensä aikataulu- ja työsuunnitelmat työmaan yhteisen ja yleisen suunnittelun pohjalta ja siinä määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti.

Jokaisen urakoitsijan on noudatettava työssään päätoteuttajan laatimaa työmaa-alueen käytön suunnitelmaa mm. varastojen, työpisteiden, työmaaliikenteen, kulkuteiden sekä purkaus- ja lastauspaikkojen, paloturvallisuuden ja jätehuollon osalta.

Urakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville, työmaan ulkopuolisille henkilöille tai heidän omaisuudelleen, koneille, kasvillisuudelle, eläimistölle, koneille ja laitteille. Jokainen urakoitsija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden, materiaalien, kemikaalien sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Päätoteuttajalla on oikeus tarkistaa, että toimittajan käyttämien työkoneiden ja laitteiden kunto ja turvallisuus on työturvallisuusmääräysten mukainen.

Mikäli kaivutöissä tulee ilmi, että maaperä on saastunut (ei urakoitsijan aiheuttama), tulee asiasta ilmoittaa rakennuttajan edustajalle. Mikäli saastuminen on aiheutunut urakoitsijan toimesta, esimerkiksi kaivukoneen öljy-/nestevuodosta, tulee urakoitsijan ryhtyä välittömästi lisävahinkojen estämiseen ja tarvittaviin puhdistustoimiin. Tällöinkin asiasta tulee ilmoittaa rakennuttajan edustajalle.

Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Työnjohto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle.

Urakoitsijoiden tulee huolehtia turvallisuusmääräyksistä ja -ohjeista tiedottamisesta edelleen omille aliurakoitsijoilleen ja työntekijöilleen sekä valvoa osaltaan niiden noudattamista.

Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja rakennuttajan edellyttämät ammattitaito- ja pätevyysvaatimukset. Urakoitsija vastaa käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaito- ja pätevyysvaatimuksen toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta.

  - 1.5 Turvallisuussuunnitelma

Pääurakoitsijan tulee laatia ja toimittaa rakennuttajan vastuuhenkilölle kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa on otettu huomioon

rakennuttajan antamat turvallisuustiedot ja -vaatimukset

rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot

työn tai työkohteen muut erityisolosuhteet

työsuojelumääräysten vaatimukset (etenkin VNa 205/2009 10§, 25–32 §:t sekä päätöksen liite 2).

Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita päätoteuttajan tekemään turvallisuussuunnitelmaan.

Vuosihuollon urakoitsijat toimittavat työn tilaajalle turvallisuussuunnitelman neljä viikkoa ennen vuosihuollon alkua.

1.6 Työmaasuunnitelma/liikennejärjestelysuunnitelma

Pääurakoitsijan tulee laatia rakennuttajan hyväksyttäväksi Rak VNa 205/2009 11 §:n mukainen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista.

Työmaasuunnitelmassa tulee lisäksi esittää työmaajärjestelyihin liittyvät rakennusalueen rajoitukset, työmaa-aitaukset, työnaikaiset rakenteet, työ- ja varastoalueet, nostureiden ja työnaikaisten tavara- ja henkilöhissien ja -nostimien paikat, työmaaparakit. Lisäksi on laadittava erillinen liikennejärjestelysuunnitelma.

Pääurakoitsijan on liikennejärjestelysuunnitelmassa otettava huomioon tehdasalueen liikenne, louhostyömaa, rautatiet ja tehtävä tarvittavat suojaustoimenpiteet henkilöturvallisuuden varmistamiseksi.

Ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava kuormituksen suuruuden ja laadun vaatimusten mukaiseksi. Rakennustarvikkeiden purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava niin, että elementtejä ja rakennustarvikkeita ei nosteta yleisen liikenteen tai työntekijöiden ylitse.

Työmaakäytössä olleet mahdolliset rakennusalueen ulkopuoliset alueet päätoteuttajan on palautettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon.

1.7 Turvallisuuskoulutus

Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava rakennuttajan antamia työturvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä osallistuttava rakennuttajan vaatimaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen omalla kustannuksellaan.

Jokainen urakoitsija perehdyttää työntekijänsä ja aliurakoitsijansa työmaahan rakennuttajan ohjeiden ja menettelyjen mukaan. Perehdyttäminen on dokumentoitava.

Rakennuttajan laatimissa turvallisuusohjeissa tulee antaa työntekijöille vähintään tiedot työmaan turvallisuusmääräyksistä, työmaan vaaratekijöistä, vaadituista toimintatavoista, menettelyistä hätä- ja onnettomuustilanteissa, turvallisuuskäytännöistä, puutteiden ilmoittamisesta, käytettävistä henkilönsuojaimista ja varusteista sekä työmaan työturvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja yhteistyön yleisistä menettelytavoista.

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista henkilöistä päätoteuttaja pitää rakennustöiden aikana ajan tasalla olevaa luetteloa, joka päivitetään viikoittain työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa omasta työturvallisuudestaan vastaavat henkilöt tähän luetteloon.

Listaan kirjataan vähintään henkilöt, jotka vastaavat seuraavista:

työ- ja kulkuluvat, kulunvalvonta

työmaahan perehdyttäminen

työturvallisuus

paloturvallisuus

sähköturvallisuus

räjäytys-, louhinta- ja kaivutöiden turvallisuus

vartiointi

liikennejärjestelyt

työsuojelumääräykset (työmaan työsuojeluorganisaatio).

Rakennuttajalla on oikeus järjestää urakoitsijoille perehdyttämistilaisuuksia ja turvallisuuskoulutusta. Rakennuttajalla on oikeus vaatia pääurakoitsijaa järjestämään turvallisuuskoulutusta, mikäli työmaalla on ollut turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai työmaalla on sattunut tapaturmia, onnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita.

Yara Suomi Oy Siilinjärvi vaatii kaikilta urakoitsijan toimipaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä yleisen turvallisuusperehdytyksen sekä työskentelyalueen turvallisuusperehdytyksen suorittamista Tilaajan toimipaikalla ennen työn aloitusta. Tämän sekä valtakunnallisen työturvallisuuskoulutuksen hyväksytty suoritus on edellytyksenä tehdasalueella itsenäisesti liikkumiseen ja työskentelyyn tehdasalueella.

1.8 Turvallisuusseuranta

Tilaaja huolehtii työmaan viikoittaisten työmaatarkastuksen tekemisestä (VNa 205/2009 16 §). Urakoitsijoiden on osallistuttava työalueellaan ja tarvittaessa yleisesti tilaajan vetämiin päivittäisiin/viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin ja turvallisuuskierroksiin. Tilaajan pitää varmistaa, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai liikenteen hoidosta vastaavien henkilöiden toimesta säännöllisesti.

1.9 Liikenne ja paikoitus

Tehdas- ja kaivosalueella noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä. Toimipaikalla on voimassa nopeusrajoituksia. Kevyen liikenteen on ensisijaisesti käytettävä sille osoitettuja väyliä. Liikenne tehdasalueella tapahtuu samojen sääntöjen puitteissa kuin yleisillä teillä. Tämän lisäksi tulee noudattaa erikseen laitettuja ja annettuja ohjeita. Autojen pysäköinti on hyväksyttyä vain niille tarkoitetuissa paikoissa.

Tehdas- ja kaivosalueella on henkilöstölle ja ulkopuolisille varattu pysäköintipaikat porttien välittömään läheisyyteen. Tehdasalueelle voidaan tilapäisesti ajaa tavaroiden tai työkalujen kuljettamiseksi. Näissä tapauksista, on sovittava etukäteen pääportin henkilökunnan kanssa. Ajaminen tehdasalueella tapahtuu omalla vastuulla. Rakennus- ja asennustarvikkeilla ei saa tukkia kulkuväyliä, portaita tai ovien edustoja. Pelastustiet on aina jätettävä vapaiksi.

2 RAKENNUSPAIKKAA KOSKEVAT TURVALLISUUSTIEDOT

2.1 Hankkeen lyhyt kuvaus

Lannoitetehtaan vuosihuolto 21.5.- 4.6.2026. Vuosihuollossa huolletaan ja uusitaan laitteistoja.

2.2 Rakennushankkeen ominaisuudet / turvallisuusriskit

Urakoitsijakohtaiset työt sovitaan ja käydään läpi tilaajan kanssa.

Urakka on suoritettava ja työmaa järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa, esteitä tai viivästyksiä työmaan vaikutuspiirissä oleville muille töille. Urakoitsijan on työssään noudatettava suoritettavia töitä koskevia määräyksiä ja ryhdyttävä niiden edellyttämiin tarvittaviin varotoimenpiteisiin. Erityisesti tulee ottaa huomioon rakennustöissä noudatettavat järjestysohjeet sekä liikenteen järjestelyt työmaaolosuhteissa.

Työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien turvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Urakoitsijan henkilöstöllä on oltava riittävä osaaminen henkilösuojaimiin liittyen työn suorittamiseksi turvallisesti. Suojaustaso päätetään työn sijainnin ja luonteen vaatimusten mukaisesti yhdessä Yaran asiantuntijoiden kanssa tehtävässä riskienarvioinnissa ja työn vaiheistamisessa.

Tehdasalueella käsitellään suuria määriä erilaisia vaarallisia kaasuja ja kemikaaleja, kuten rikkivety, fosforihappo, fluoripiihappo, fluorikaasuja, rikkidioksidi, rikkitrioksidi, rikkihappo, ammoniakki, typen oksideja, typpihappo ja kloori (rantapumppaamolla).

Havaitessaan kaasu- tai happovuodon on heti hälytettävä lähiympäristö ja vietävä tieto tapahtuneesta lähimpään ohjaamoon. Tarvittaessa tehdään hälytys palokunnalle. Kaasuvaarahälytyksen sattuessa on siirryttävä välittömästi lähimpään suojahuoneeseen.

Happoroiskeiden tärkein ensiapu on Diphoterinella huuhtelu ja/tai välitön, runsas ja riittävän pitkä (> 20 min.) vesihuuhtelu. Kaikilla alueella työskentelevillä pitää olla tiedossa työmaan läheisyydessä sijaitsevat hätä- ja silmienhuuhtelu suihkut, suojahuoneet, ensiapukaapit ja -välineet, alkusammutuskalusto ja paloilmoitinjärjestelmän painikkeet.

Urakoitsijan on tehtävä asennussuunnitelma (työvaiheensa ja työtapansa) siten, että työalueen ulkopuolelle jäävien tilojen toiminnat voivat esteettömästi jatkua, kulkuväylät ovat vapaat ja haitat minimoidaan.

Työ on suunniteltava siten, etteivät tarvikkeet (esim. pellit yms.) tuuliolosuhteiden takia tai muun syyn takia aiheuta ulkopuolisille vaaraa. Työtasoilla sekä vesikatolla varastoitavat rakennustarvikkeet on sidottava tarvittaessa kiinni niin, ettei tuuli pääse niitä lennättämään alas.

Urakoitsijan tulee rajata työskentelyalueensa työmaa-aidoin, puomein tai aluerajausnauhalla. Jos aluerajausnauhan sisäpuolella joudutaan liikkumaan, on liikkumiseen pyydettävä lupa aluerajauksen suorittajalta ennen alueelle menemistä.

Urakoitsijan on yhdessä rakennuttajan kanssa suunniteltava työvaiheensa ja tarvitsemansa työalueet sekä työmaan liikennejärjestelyt siten, etteivät tehdasalueen toiminnot häiriinny tarpeettomasti ja toimivasta prosessista ei aiheudu vaaraa työn suorittamiselle.

2.3 Työmaa-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä olevien prosessilaitteistojen suojaus

Työmaa-alue sijaitsee suurelta osin olemassa olevien prosessilaitteiden välittömässä läheisyydessä. Seisokin aikana suurin osa prosessista on turvallisessa tilassa.

Olemassa oleva prosessilaitteisto tulee huomioida siten, ettei sille aiheuteta rikkoontumisvaaraa, eikä siihen tehdä mitään liitäntöjä eikä muutoksia ilman tilaajan nimeämän edustajan lupaa.

Mahdollisista seisokin vaatimista asennuksista ja liitännöistä tulee tehdä erillinen suunnitelma.

Urakoitsijan on yhdessä tilaajan kanssa suunniteltava (Asennussuunnitelma) työvaiheensa ja työtapansa siten, että työalueen ulkopuolelle jäävien tilojen toiminnat voivat esteettömästi jatkua kulkuväylät ovat vapaat ja haitat minimoidaan.

Urakoitsijan tulee ottaa huomioon työtä suorittaessa, ettei alueella työskenteleville ihmisille ja prosessilaitteille aiheuteta vaaraa ja työmenetelmät suunnitellaan sellaisiksi, että pöly, melu yms. haitat minimoidaan.

Työkohteessa urakka-aikana samanaikaisesti mahdollisesti muiden urakoitsijoiden tai kolmansien osapuolten toimesta tehtävät työt on sovitettava siten, että kukin voi tehdä työnsä vaarantamatta muita työmaalla olevia osapuolia tai heidän omaisuuttaan. Sama koskee myös ao. työn ulkopuolista henkilöä tai osapuolta ja hänen omaisuuttaan. Yhteensovittamisesta vastaa tilaajan tekninen edustaja ja urakoitsijoiden työnjohto.

2.4 Työmaaliikenne ja jalankulun suojaus

Työmaan liikenteen järjestely on suunniteltava siten, että se ei estä hälytysajoneuvojen pääsyä työmaalle ja siten, ettei siitä ole vaaraa muulle liikenteelle. Pelastusajoneuvon reitti työmaan kaikkiin osiin koko rakennustyön aikana esitetään työmaasuunnitelmassa. Tilaajan olemassa olevaa pelastussuunnitelmaa käytetään mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Työntekijöiden pysäköinti tulee järjestää tilaajan osoittamalle paikalle. Liikennöinti tapahtuu työmaakohteessa erillisen ohjeen mukaan.

Urakoitsijan on yhdessä tilaajan kanssa suunniteltava työvaiheensa ja tarvitsemansa työalueet sekä työmaan liikennejärjestelyt siten, ettei tehdasalueen toiminnot häiriinny tarpeettomasti.

Liikenne tehdasalueella tapahtuu samojen sääntöjen puitteissa kuin yleisillä teillä. Tämän lisäksi tulee noudattaa erikseen annettuja ohjeita. Tehdasalueella noudatetaan voimassa olevia nopeusrajoituksia.

Rakennus- ja asennustarvikkeilla ei saa tukkia kulkuväyliä, portaita tai ovien edustoja. Pelastustiet on aina jätettävä vapaiksi.

2.6 Paloturvallisuus / tulityöt

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle sekä tilaajalle ja/tai kolmannelle henkilölle aiheuttamastaan vahingosta.

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Urakoitsijat päivittävät tulityökorttitietonsa Yara Suomi Oy:n, Siilinjärven sähköiseen perehdytysjärjestelmään. Tulityökortin voimassaolo tarkastetaan aina tulityöluvan myöntämisen yhteydessä. Yaran tulityösuunnitelman mukaisesti tulityöntekijöiden lisäksi myös tulityövartijalla tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt työmaan vastuuhenkilöille.

Tulitöissä on noudatettava toimipaikan Yara Suomi Oy Siilinjärven tehtaiden tulityösuunnitelmaa. Tulitöiden sijasta on pyrittävä aina löytämään korvaava, tulitöiksi luokittelematon työmenetelmä.

Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, työmaan yleispalovartioinnista ja työkohtaisesta tulityöpalovartioinnista. Jälkivartiointiaika määritellään tapauskohtaisesti tulityöpaikan riskien mukaan, kuitenkin sen on vähintään oltava 1 tunti.

Tehdas- ja kaivosalueella tupakointi on kielletty. Tupakointi on sallittu vain merkein osoitetuissa paikoissa.

2.7 Turvallisuusseuranta

Seisakkityömaalla on työn aikana, ainakin kerran vuorokaudessa suoritettavissa turvallisuustarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, seisakkityön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen.

Toimipaikan käytännön mukaisesti edellytämme urakoitsijoilta osallistumista päivittäin tehtävään turvallisuustasomittaukseen erillisen ohjelman mukaan.

Työmaatarkastusten toteuttamisesta ja dokumenttien arkistoinnista vastaa työn tilaaja. Työmaatarkastuksiin osallistuu vähintään tilaajien tekninen yhteyshenkilö, HSE-tiimistä turvallisuusasiantuntija tai muu hänen nimeämänsä henkilö, urakoitsijoiden edustajat ja työntekijöiden edustajat.

Korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat henkilöt nimetään tarkastuspöytäkirjassa.

2.8 Työmaasuunnitelma / liikennejärjestelysuunnitelma (rakennustyömaa vuosihuolloissa)

Päätoteuttajan tulee laatia rakennuttajan hyväksyttäväksi Rak VNa 205/2009 11 §:n mukainen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista. Työmaasuunnitelmassa tulee lisäksi esittää työmaajärjestelyihin liittyvät rakennusalueen rajoitukset, työmaa-aitaukset, työnaikaiset rakenteet, työ- ja varastoalueet, nostureiden ja työnaikaisten tavara- ja henkilöhissien ja -nostimien paikat, työmaaparakit. Lisäksi on laadittava erillinen liikennejärjestelysuunnitelma.

Päätoteuttajan on liikennejärjestelysuunnitelmassa otettava huomioon tehdasalueen liikenne, louhostyömaa, rautatiet ja tehtävä tarvittavat suojaustoimenpiteet henkilöturvallisuuden varmistamiseksi. Ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava kuormituksen suuruuden ja laadun vaatimusten mukaiseksi. Rakennustarvikkeiden purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava niin, että elementtejä ja rakennustarvikkeita ei nosteta yleisen liikenteen tai työntekijöiden ylitse.

Työmaakäytössä olleet mahdolliset rakennusalueen ulkopuoliset alueet päätoteuttajan on palautettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon.

Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita päätoteuttajan tekemään työmaasuunnitelmaan.

3 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSET

3.1 Työnaikaiset varastoinnit

Kaikessa työmaa-aikaisessa varastoinnissa tulee noudattaa pääurakoitsijan laatimaa alueen käyttösuunnitelmaa. Alueen käyttösuunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Erityisesti tulee huomioida, että olemassa olevan prosessin käyttö ja huolto eivät esty ja että pelastustiet ja hätäsuihkut pysyvät vapaina.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty. Niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen rakennuttajan valvojan kanssa. Jätteiden lajittelu ja keräyspaikka on osoitettava jo ennen työn alkua.

3.2 Jätteiden lajittelu

Urakoitsijan tulee lajitella jätteet Yaran jätteiden lajitteluohjeen mukaisesti. Tarvittaessa tilaaja neuvoo ja ohjeistaa jätteiden lajittelussa.

3.3 Vaaralliset työt ja työnvaiheet

Urakoitsija huolehtii, että vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan kirjalliset suunnitelmat ennen töiden aloittamista (VNa 205/2009). Jokaisen urakoitsijan on laadittava vaarallisesta työstä ja työvaiheesta suunnitelma ja toimitettava se tilaajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista.

3.4 Purkutyöt

Purkutyön suorittavan urakoitsijan tulee laatia purkusuunnitelmat niiltä osin kuin niitä ei ole laadittu rakennesuunnittelijan toimesta (rakenteiden purkamiset, asbestipurkutyöt ym.) ja hyväksyttää omat laatimansa suunnitelmat rakennesuunnittelijalla, rakennuttajalla ja tarvittaessa viranomaisilla. Purettaessa suuria kantavia rakenteita tai muuten vaarallisia kohteita purkutyö on tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa.

Ennen purkutöiden aloittamista on varmistettava purkualueen sähköjärjestelmien jännitteettömyys.

Asbestipurkutöissä käytetään ainoastaan hyväksyttyä asbestinpurku-urakoitsijaa, joka tekee asianmukaiset ilmoitukset työsuojelupiiriin.

Hyväksytyt purkusuunnitelmat tulee toimittaa rakennuttajalle tiedoksi ennen kuin purkutyöt aloitetaan.

Purkutyötä suunniteltaessa tehdään selvitykset purkukohteesta ja purettavista rakenteista, purkutyön vaikutuksesta kohteeseen, ympäristöön ja alueella työskentelevien ihmisten turvallisuuteen.

Rakennuttaja järjestää ennen purkutöiden aloitusta terveydelle vaarallisten aineiden kartoituksen. Purkutyötä varten tehdään purkuohjelma ja purkutyösuunnitelma ja se hyväksytetään rakennuttajalla.

Pölynpoisto- ja ympäristön suojaamistapa valitaan purkutöissä vapautuvan terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden määrän ja toimintaympäristön mukaan niin, että purkutyöstä ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekeville ja purkutyön vaikutuspiirissä oleville.

Asbestipurkutöitä on noudatettava valtioneuvoston päätöksen VNa 798/2015 mukaisia määräyksiä asbestipurkutöiden turvallisuudesta. Elementtien PCB- ja lyijypitoisten saumausmassojen purkutyöt tehdään työsuojelupiirien erillisohjeiden mukaisesti.

3.5 Putoamissuojaus

Rakennuttaja vastaa, että työskentelytasot, kulkutiet ja telineet sekä putoamissuojaus toteutetaan työmaalla Vna 205/2009 27–28 §:n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Urakoitsijan tulee huolehtia, että kaikki rakentamisen ja asennusten yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavara saattavat pudota, on suojattava joko kannella tai kaiteilla. Mahdollisten väliaikaisten kansien tulee kestää vähintään 150 kg kuorma, tai suurimman alueella käytettävän työkoneen massa. Kannen kiinnityksen tulee olla sellainen, ettei se pääse itsestään liikkumaan.

Putoamisvaara on olemassa, mikäli kohteessa voi ilman varotoimenpiteitä henkilö tai tavara pudota minkä tahansa matkan, aiheuttaen vammoja. Siksi on tehtävä toimenpiteitä, joilla poistetaan vaara, estetään putoaminen tai pienennetään putoamisriskiä.

Vesikattotöissä on putoamissuojaukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaikki materiaalin nostot, kulkutiet ja suojakaiteet on huomioitava jo työn suunnittelussa. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla.

Turvavaljaita ja -köysiä on käytettävä, mikäli työhön liittyy putoamisvaara. Tällaisia töitä ovat mm. katoilla ja telineillä tehtävät purkutyöt. Purkutöiden suunnittelun yhteydessä tulee määritellä kuka poistaa suojakaiteet ja muodostaa väliaikaiset kaiteet sekä kuka palauttaa suojakaiteet paikoilleen.

Työkalujen ja putoamisvaarassa olevien tavaroiden putoamisenestoon on kiinnitettävä huomioita ja työkalut on kiinnitettävä valjaaseen, ranteeseen, työkalulaukkuun tai työtasoon.

Henkilönostimesta saa poistua vain maatasolla, henkilönostimesta poistuminen korkealla vaatii erillisen luvan. Henkilönostimissa on käytettävä turvavaljaita, jotka on oltava kiinnitettynä nostokorissa sijaitseviin kiinnityspisteisiin.

Urakoitsija on velvollinen perehdyttämään työntekijänsä putoamissuojainten käyttöön sekä on velvollinen valvomaan, että ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Putoamissuojaimet tulee olla tarkastettuja ennen Yaralla työskentelyä. Tarkastukset tulee dokumentoida ja dokumentointi tulee esittää tilaajalle pyydettäessä.

3.6 Maankaivutyöt

Maankaivutöihin ryhtyvän on hankittava kirjallinen työlupa rakennuttajalta ennen kuin kaivutyö aloitetaan. Kaapelit kaivetaan esille lapiotyönä. Kaivutöissä on oltava tarvittavat suoja-aidat sekä varoitusmerkit ja vilkut paikoillaan. Erityisen selvästi on varoitusmerkeillä eristettävä liikenneväylillä olevat työkohteet. Syviin kaivoihin (>1.5m) ei saa mennä ilman turvavaljaita. Laskeutuminen ja nouseminen on tehtävä siten, että toinen henkilö varmistaa koko ajan kaivon ulkopuolella, ettei putoamista pääse tapahtumaan. Ennen kaivoihin menoa on varmistettava, ettei siellä ole haitallisia kaasuja ja että siellä on riittävästi happea. Tällaiset työt tarvitsevat aina kirjallisen työluvan.

Kaivantoon tulee järjestää turvalliset nousu- ja kulkutiet. Urakoitsijan tulee varmistaa, että kaivanto tuetaan suunnitelmien mukaisesti. Jos kaivantoa ei tueta, tulee varmistaa, että kaivannon luiskat kaivetaan maan laatuun ja olosuhteisiin nähden riittävän loiviksi tai porrastaen. On huomioitava, että sortumisvaara kasvaa sateen, kuivumisen, roudan sulamisen ja tärinän johdosta. Erityistä huolellisuutta on noudatettava kaivettaessa löysää maata tai 2 metriä syvempää, kapeaa kaivantoa.

Kaivantojen vedet on tarkastettava ennen niiden pumppausta. Yaran ympäristöosasto avustaa tarvittaessa näytteenotossa.

3.7 Maalaustyöt

Maalattaessa lyijyä sisältävillä maaleilla tai puhdistettaessa pintoja, jotka on maalattu lyijyä sisältävillä maaleilla, on noudatettava riittävää varovaisuutta, ettei työstä aiheudu lyijymyrkytyksen vaaraa.

Hiekkapuhallettaessa on käytettävä ko. tarkoitukseen varattuja laitteita kypärineen. Ilmantulo kypärään on säädettävä niin suureksi, että kypärän sisällä vallitsee selvä ylipaine myös sisään hengityksen aikana. Hiekkaa käsiteltäessä (lapiointi, säiliön täyttö, seulonta jne.) voidaan puhallussuojavarusteiden sijasta käyttää pölynaamaria. Hiekan poistosta vastaa urakoitsija.

Maalaustöitä eri osastoilla on varottava, ettei lähettyvillä suoriteta hitsaustyötä tai käsitellä muuten tulta ja on aina noudatettava asianomaisen osaston turvallisuusmääräyksiä.

3.8 Nostotyöt

Nostotöissä on noudatettava rakennustyön turvallisuuspäätöstä VNa 205/2009. Urakoitsijan on esitettävä nostosuunnitelma rakennuttajalle ennen nostojen aloittamista. Kirjallinen suunnitelma tarvitaan aina, kun nosto tapahtuu kahdella nosturilla, nosto tapahtuu käyvän prosessilaitteiston yli tai välittömässä läheisyydessä, nostettava taakka on suuri tai erittäin painava sekä henkilönostoissa. Nostotyöt tulee suunnitella siten, että ei aiheuteta vaaraa alueella oleville prosessilaitteistoille, eikä lähialueella työskentelijöille.

Nostotöissä autonosturia käytettäessä tulee varmistaa maapohjan tai lattian kantavuus ja ettei tassujen alla ole viemäreitä tai muita mahdollisesti pettäviä laitteita. Nosturin ja muun nostolaitteen käyttäjän on päivittäin sekä tarvittaessa myös muulloin ennen työn alkua kokeiltava laitteen toiminta ja varmistauduttava varsinkin kylmänä ja sateisena aikana koekäytöin jarrujen ja varolaitteiden toiminta.

Työssä käytettävät nostolaitteet ja apuvälineet on tarkastettava työpaikalla ennen niiden käyttöönottoa. Varmistetaan, että tarvittavat vuositarkastukset on suoritettu, noston apuvälineet ovat nostoon soveliaita ja kuljettajalla on riittävä pätevyys.

Laitteiden nostoissa ja haalauksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota aluerajauksiin ja nostoissa tulee olla käytössä työnantajan hyväksymä alamies.

Ajoneuvo- ja asennusnostureita käytettäessä on aina ennen nostotyön aloittamista suoritettava ajoneuvonosturin pystytystarkastus.

Pystytystarkastuspöytäkirjasta jää yksi kappale työn tilaajalle. Kappaletavaranosturilla tapahtuva tavanomainen lastaus/purkutyö tavanomaisessa ympäristössä esim. varastolla lavalta maahan tai päinvastoin, ei tarvitse pystytystarkastusta.

3.9 Telinetyöt

Esivalmisteisista rakenneosista koottavia tuki- tai työtelineitä käytettäessä tehdään työkohtainen telinesuunnitelma, jonka pohjana käytetään telinejärjestelmän käyttöselostetta tai -ohjetta. Tällöin telinesuunnitelmassa esitetään vain ne asiat, jotka eivät selviä käyttöselosteesta tai ohjeesta.

Telinesuunnitelma ja sen mahdolliset työn aikaiset muutokset hyväksytetään rakennuttajalla ennen telinetyön aloittamista tai muutosten toteuttamista.

Jos tuki- tai työtelineen käyttöohjeessa tai -selosteessa ei ole esitetty tarvittavia tietoja tai teline poikkeaa käyttöohjeesta, on telineestä tehtävä rakennesuunnitelma. Rakennesuunnitelma sisältää telinekohtaisesti tarvittavat piirustukset ja lujuuslaskelmat sekä ohjeet telineen turvallisesta käytöstä.

Telineistä laaditaan käyttösuunnitelma, mikäli telineillä korkeutensa tai kokonsa, vaaraa aiheuttavan sijaintinsa, erityisen käyttötarkoituksensa tai muun vastaavan tekijän vuoksi on olennainen vaikutus työmaa-alueen käyttöön.

Telineet tulee tarkastaa ja varustaa tarkastuskortilla ennen käyttöönottoa ja työaikana vähintäänkin viikoittain.

3.10 Tikastyöskentely

Nojatikkaita ei saa käyttää työskentelyyn VNa 205/2009 32 §. Ne on tarkoitettu vain paikasta toiseen siirtymiseen, esimerkiksi taakan kiinnitykseen tms. Silloinkin on varmistettava tikkaiden paikallaan pysyminen ja molempien käsien tulee olla vapaana kiipeämiseen.

A-tikkaita saa käyttää työtelineenä tai pukin sijaan työalustana vain, kun työn lyhytkestoisuudella ja esim. tilanahtaudella voidaan perustella käyttöä:

- Vain painumattomalla ja tasaisella alustalla

- Ei saa tehdä suurta voiman käyttöä vaativia töitä

- Ei saa tehdä palovaarallisia töitä

- Tulee olla ammattikäyttöön suunniteltu malli

- Ei saa olla rakennetta heikentäviä vääntymiä tai lommoja

- Lukittava työskentelyn ajaksi

- Lukitus voi tapahtua riittävän jäykällä työtasolla ja/tai metallisella lukitushaalla/vaakanivelellä

3.11 Työhygieeniset haittatekijät ja pölyntorjunta

Rakennustyömaalla on käytettävä sellaisia koneita ja laitteita, joiden melunpäästöt tai muut fysikaaliset tai kemialliset haittatekijät alittavat niille asetetut viranomaismääräykset. Työntekijät on suojattava kemiallisilta ja fysikaalisilta haitoilta ensi sijassa koneisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin ja työympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä (VNa 205/2009).

Jos rakennustöiden aikana kohteessa ilmenee terveydelle vaarallisia aineita, joita ei ollut ennakkoon tiedossa, tulee urakoitsijan ilmoittaa asiasta välittömästi työmaan valvojalle ja ryhtyä tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Mahdollisista haitta-aineen / ongelmajätteen purkutöistä sovitaan erikseen työn aikana.

Työnantajan on varmistettava, että työntekijöiden syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle (ml. alveolijakeinen kvartsipöly ja kovapuupölyt) altistumisen taso vähennetään niin alhaiseksi kuin se on teknisesti mahdollista (VNa 113/2024). Pölyntorjunta ja altistumisen estäminen edellyttävät urakoitsijoilta tehtäväkohtaista suunnittelua. Runsaasti pölyä muodostavia tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat kivimateriaalien purku- ja hiontatyöt, ml. betoni- ja tiilimateriaalien piikkaus, jyrsintä, poraus ja sahaus, betoni- ja tasoitepintojen hionta, hiekkapuhallus ja muuraukset, joissa työntekijät voivat altistua syöpävaaralliselle kvartsipölylle. Myös siivousten ja laitehuoltojen yhteydessä työntekijä voi altistua kvartsipölylle.

Pölyntorjunta toteutetaan käyttämällä työmenetelmiä ja -välineitä, joilla pölyn muodostus on mahdollisimman vähäistä. Työvälineissä ja koneissa käytetään kohdepoistolaitteistoa, joissa imurit tulee olla kvartsipölynpoistoon valmistettuja ja soveltuvia M- tai H-luokkaan kuuluvia rakennus- tai teollisuusimureita. Koneissa ja ilmankäsittelylaitteissa (kohdepoistot, imurit, alipaineistajat, ilmanpuhdistimet) tulee käyttää vähintään HEPA H13-luokan suodattimia.

Runsaasti pölyä tuottavissa työvaiheissa pölyn leviäminen työmaa-alueen sisällä on estettävä siten, että työalue tulee osastoida pölytiiviisti muusta työmaa-alueesta ja ali-paineistaa muuhun työalueeseen nähden. Runsaasti pölyä muodostavissa työvaiheissa työalueen ilman tulee vaihtua vähintään 4–6 kertaa tunnissa. Alipaineistajien ja mahdollisten ilmanpuhdistimien sijoittelu korvausilmareittiin nähden on suunniteltava siten, että ilmanjaossa tilan ilmanhuuhteluvaikutus on mahdollisemman tehokas työmaan yleisilman pölypitoisuuden ja muiden kemiallisten tekijöiden laimentamiseksi.

Ylimääräisten henkilöiden pääsy runsaasti pölyä tuottavan työvaiheen työalueelle on estettävä ja työalue merkittävä, jotta estetään tarpeeton pölyaltistuminen.

Pölyn kulkeutuminen työmaa-alueelta käytössä oleviin ympäröiviin tiloihin on estettävä pölytiiviiden suojaseinien, sulkuosastojen ja alipaineistuksen avulla. Kaikki avonaiset ilmanvaihtokanavien päät on suojattava työmaapölyltä. Työmaa-alueen kautta käytössä oleviin tiloihin johtaviin kulkuaukkoihin tulee rakentaa sulkutilat painesuhteiden hallitsemiseksi ja pölyn leviämisen estämiseksi. Työmaa-alueen ja käytössä olevien tilojen välillä tulee olla jatkuva alipaine, -5…-15 Pa. Pääurakoitsijan on suoritettava omalla kustannuksellaan jatkuvatoiminen, tallentava paine-eroseuranta työmaa-alueen ja käytössä olevien tilojen välille. Paine-eroseurannassa tulee olla hälyttävä järjestelmä, mikä ilmoittaa vaaditun alipaineen alittumisen työmaan pölynhallinnasta vastaavalle henkilölle. Paine-ero hälytys tulee ohjautua myös Yaran henkilökuntaan kuuluville avainhenkilöille, jotta tieto mahdollisesta poikkeamasta saadaan myös työajan ulkopuolella ja voidaan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin.

Rakennusjätteen käsittely, laitteiden huoltotoimet ja siivous tehdään mahdollisimman vähän pölyävästi. Kuivaharjaus työmaalla on kielletty. Pintojen ja lattioiden pöly poistetaan vähintään HEPA H13-suodattimella varustetulla rakennusimurilla mahdollisimman pian pölyävien työvaiheiden jälkeen, jotta pöly ei leviä työmaa-alueella. Työalue on imuroitava päivittäin. Kulkureittien imuripuhtaudesta on huolehdittava päivittäin.

Pölyntorjuntaan liittyvät laitteet on huollettava säännöllisesti ja laitteiden toimintakuntoa on tarkkailtava jatkuvasti kvartsipöly- ja muille haittatekijöille altistumisen estämiseksi.

3.12 Henkilökohtaiset suojaimet

Urakoitsijoiden on varattava henkilökunnalleen työmaalle riittävästi henkilökohtaisia suojavälineitä ja valvottava, että käytettäväksi määrättyjä suojavälineitä käytetään. Puoli- ja kokonaamarien kasvo-osan tulee istua tiiviisti työntekijän kasvoille. Työssä, jossa on olemassa silmä-, kuulo- tai putoamisvaara on käytettävä tähän työhön sopivia suojaimia.

Tehdas- ja kaivosalueella tulee käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä niin kuin kullakin osastolla osastokohtaiset ohjeet määräävät.

Perussuojainvarustus, joka on oltava jokaisella alueelle tultaessa:

- työhön soveltuva työasu (EN ISO 20471), pitkähihainen takki ja -housut

- pitkävartiset, nilkkaa tukevat turvajalkineet (varvas- ja naulaan astumissuoja, S3 tai S7)

- leukahihnallinen, umpinainen suojakypärä, standardin EN397 mukainen

- kuulonsuojaimet

- umpinaiset, tiiviit suojalasit

- työkäsineet (viiltosuojaus luokka 5 tai C)

- hitsaustöissä on käytettävä kypärällistä hitsausmaskia

Työvaiheissa, joissa muodostuu erityisen haitallista pölyä (ml. homepölyt ja syöpävaaralliset pölyt kuten asbesti-, kvartsi- ja kovapuupöly), tulee käyttää P3-luokan hengityssuojaimia. Muiden työvaiheissa muodostuvien pölyjen tapauksessa tulee käyttää vähintään P2-luokan hengityssuojaimia. Kemikaaleille tarvittava suodatin tai suodatinyhdistelmät käyvät ilmi ko. kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pitkäkestoisissa, yli 2 h / päivä kestävissä työvaiheissa suositellaan käyttämään puhaltimella varustettua hengityksensuojainta. Kertakäyttöisiä suodattavia puolinaamareita suositellaan käyttäväksi korkeintaan 2 h / päivä suuren hengitysvasteen vuoksi.

Rakennustyön suojaimista annetaan täsmällisiä määräyksiä mm. VNa 205/2009 ja Vna 427/2021.

Jokaisella on oltava aina esillä kuvallinen henkilökortti, josta käy ilmi henkilön- ja työnantajan nimi sekä veronumero. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan urakka-alueensa kohdalla annettuihin osastokohtaisiin suojavälineohjeisiin ja siellä olevien suojavälineiden sijoitukseen.

    - Pakomaski

Hätätilanteeseen varautumisessa toimipaikan alueella hengityksen suojauksesta huolehditaan kohteen riskin/tarpeen mukaan.

Pakomaski on oltava mukana seuraavissa kohteissa:

- Piiput

- Henkilönostimet

- Tuotantotilojen hissit (paitsi, jos ovat sijoitettuna hissiin)

Vaateesta voidaan poiketa ainoastaan riskiarvioinnin perusteella, joka tulee dokumentoida ja hyväksyä ennen työn aloittamista.

Erityiskohteissa riskit arvioidaan erikseen. Tällaisia erikoiskohteita ovat:

- Tornit

- Säiliöt (esim. varasto- ja sekoitussäiliöt)

- Telineet

- Putkisillat

- Rakennusten katot

Muissa kohteessa pakomaskin tarve suojavälineenä todetaan työmaiden riskikartoituksessa tai työluvan laatimisen yhteydessä. Pakomaskin sijasta voidaan käyttää myös kaasunaamaria tai Autoflow-puhallinmaskia ABEK-suodattimella varustettuna.

Pakomaskeja lainataan toimintojen ohjaamoista ja pääportilta kuittausta vastaan, jonne myös lainatut maskit palautetaan.

4 ILMOITUSMENETTELY

Urakoitsijan on ennen urakan aloittamista toimitettava rakennuttajan
valvojalle lista kaikista urakkakohteessa työskentelevistä henkilöistä. Urakoitsijan on myös päivittäin huolehdittava, että henkilölista on ajan tasalla. Rakennustöihin liittyviin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin ja työsuorituksiin kuten kovaa ääntä ja tärinää aiheuttaviin töihin, veden, lämmön, sähkön ja ilmanvaihdon jakelukatkoksiin, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä laitoksessa tapahtuvalle toiminnalle, on saatava rakennuttaja lupa ennen toimenpiteitä.

Kaikista vahinkotapauksista ja läheltä piti -tapauksista, on välittömästi tehtävä ilmoitus rakennuttajalle.

5 YARAN KULTAISET SÄÄNNÖT

Korkealla työskentely

Kaikista korkealla suoritettavista töistä on oltava riskienarviointi ja putoamissuojauksen laiminlyönti johtaa aina pysyvään poistamiseen toimipaikalta.

Vaarallisten aineiden käsittely

Kemikaaliriskeille altistuminen tulee pienentää niin pieneksi kuin mahdollista. Riskinarvioinnissa määritettyjä henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä.

Koneiden, laitteiden ja turvajärjestelmien turvasuojaus

Koneiden, laitteiden järjestelmien turvasuojausta ei saa poistaa käytöstä tai kytkeä pois päältä ilman kirjallista lupaa.

Koneiden ja laitteiden käyttövoima

Käyttövoima tulee erottaa ennen työskentelyn aloittamista ja käytettävä turvalukitusta.

Työskentely suljetussa tilassa

Kaikissa suljetun tilan töissä on oltava työlupa ennen suljettuun tilaan menoa. Suljettu tila on erotettava prosessista ja energialähteistä, tarvittavat pitoisuusmittaukset on tehtävä ja luukkuvahdin on oltava aina paikalla.

Liikenneturvallisuus

Kaikkien Yaran alueella käytettävien ajoneuvojen ja liikkuvien kulkuneuvojen on oltava yhtiön sääntöjen ja kansallisten vaatimusten mukaisia. Noudata aina liikennesääntöjä ja -määräyksiä sekä käytä turvallista, ennakoivaa ajotapaa. Ainoastaan perehdytetyt henkilöt saavat käyttää kulkuneuvoja/työkoneita. Jalankulkijoiden on tehtävä itsensä näkyviksi kuljettajille ja käytettävä merkittyjä kävelyteitä.

6 YARAN TURVALLISUUSPERIAATTEET

- Kaikki loukkaantumiset voidaan ehkäistä ja turvallisuus on toimintamme edellytys.

- Esihenkilöt ja päälliköt ovat vastuussa seuraavista:

    - Riskien vähentäminen niin tehokkaasti kuin on käytännössä mahdollista.

    - Turvallisuusvaatimusten ja –tavoitteiden määrittäminen ja hyväksyttyjen toimenpiteiden valvonta, tarkastus ja loppuun saattaminen ajoissa sekä turvallisuuden jatkuvan kehityksen ja sitä edistävien toimenpiteiden arviointi.

    - Turvallisten työskentelytapojen kehittäminen työntekijöiden keskuudessa.

- Työntekijät ja urakoitsijat ovat vastuussa seuraavista:

    - Turvallisen työskentelyn vaatiman pätevyyden hankkiminen.

    - Turvallisuus- ja teknisten vaatimusten ja sääntöjen noudattaminen kaikissa tilanteissa.

    - Omien ja muiden riskikäyttäytymiseen puuttuminen sekä turvallisten toimintatapojen tukeminen ja edistäminen.

    - Todellisiin tai mahdollisiin vaaratilanteisiin puuttuminen, niistä raportoiminen ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden tekeminen.

    - Turvallisen työskentelyn periaatteiden noudattamista vaaditaan kaikilta, ja se on työsuhteen perusedellytys

7 MUUTOSTEN HALLINTA

Kaikki muutokset dokumentoidaan ja hyväksytetään Yaran ohjeistuksen mukaisesti.

TYÖMAAN SÄÄNNÖT

LIITTEET

Liite 1. Työmaan säännöt

| Aihe | Huom. |
| --- | --- |
| Perehdyttäminen |  |
| - Työturvallisuuskortti - Muut ammatin edellyttämät kortit, kuten esim. tulityökortti | Perusvaatimus toimipaikalla |
| - Toimipaikan perehdytys, verkkokoulutusympäristö | Perusvaatimus toimipaikalla |
| - Vuosihuollon perehdytys | Perusvaatimus toimipaikalla |
| Työnjohto ja valvonta |  |
| - Varattava riittävät työnjohtoresurssit turvallisuuden varmistamiseksi ja riittävän valvonnan järjestämiseksi koko työmaan ajaksi. | Urakoitsija |
| Kulunvalvonta |  |
| - Kulkuun oikeuttava kulkutunniste annetaan, kun perus- vaatimukset (kts. edellä) ovat täyttyneet. | Aluevartija (pääportti) |
| - Kaikkien on leimattava kulunvalvontapisteissä porteilla ja rakennuksien tuloauloissa sisään tai ulos liikuttaessa. | Perusvaatimus toimipaikalla |
| Työmaalla liikkuminen |  |
| - Ajolupa Zeronista - Vuosihuolloissa tekniseltä asiantuntijalta pysäköintilupa - Siviiliautojen pysäköinti tehdasalueen ulkopuolella parkkipaikoille | Urakoitsija |
| Sosiaali- ja taukotilat |  |
| - Tehdas- ja kaivosalueen merkityt sosiaali- ja taukotilat | Urakoitsija |
| Työmaalla vaadittavat suojaimet | Urakoitsija |
| - Työhön soveltuva työasu, pitkähihainen ja -lahkeinen (EN ISO 20471) - Leukahihnallinen, umpinainen suojakypärä - Kuulonsuojaimet - Pitkävartiset turvajalkineet, luokka S3 tai S7 - Silmänsuojaimet (työkohteen mukaan joko umpinaiset tai suojalasit) - Työkäsineet, viiltosuojaluokka C tai 5 - Hengityksensuojaimet tarpeellisissa työvaiheissa - Putoamissuojaus tarpeellisissa kohteissa - Hitsaustöissä kypärällinen hitsausmaski |  |
| Työlupajärjestelmä |  |
| - Työluvat laaditaan joka työhön ja vuorolle - Kriittisistä töistä tehdään yksityiskohtaisempi työn riskien arviointi (SJA) - Aina vuoron alussa työntekijät tekevät yksinkertaisen työn vaarojen arvioinnin (SSJA) - Tarvittava työlupakoulutus | Yara Yara ja urakoitsija Yara ja urakoitsija Annetaan tarvittaessa Yaran toimesta |
| Työkalujen ja tarkastus |  |
| - Kaikkien työkalujen tulee olla kunnossa ja käyttötarkoitukseen sopivia. Huom. Yaran omat rajoitukset: - Pienen kulmahiomakoneen vaatimukset; momenttikytkin, käsikahva, laikkasuoja - Ns. yleispuukon, talttapuukon ja mattopuukon käyttö kielletty - Lekan käyttö työssä aina riskiarvioinnin kautta - Toimipaikalle tultaessa kaikki sähkötyökalut ja -roikat on tarkastettava ja merkittävä sähköasentajan toimesta (dokumentoitava) - Ennen työn aloitusta työntekijän tulee tarkastaa visuaalisesti käyttäminensä sähkötyökalujen kunto - Kaikki työmaakeskuksien pistorasiat tulee varustaa 30mA vikavirtasuojilla - Kaikki nostoapuvälineet on oltava tarkastettuja. - Tarkastusmerkintä max. 1 vuoden vanha tai väline uudempi. Nostovöiden ja päällysteraksien etiketteihin on merkattava käyttöönotto kuukausi ja vuosi on esim. 10/2025. Käyttöaika on yksi (1) vuosi. | Urakoitsija Urakoitsija Urakoitsija Urakoitsija |
| Vahinkojen ja vaaratilanteiden ilmoittaminen |  |
| - Kaikki vahingot ja vaaratilanteet on raportoitava ja ilmoitettava tilaajalle välittömästi - Kaikki tapaukset on tutkittava ja korjaavat toimenpiteet toteutettava viipymättä - Vakavista tapaturmista on ilmoitettava viranomaisille, poliisi ja työsuojeluviranomainen | Urakoitsija Urakoitsija/Yara Urakoitsija |
| Pelastussuunnitelman huomioiminen työkohteessa |  |
| - Toiminta hälytyksen sattuessa - Työmaalla tapahtuva onnettomuus - Tehtailla tapahtuva kaasuvaaratilanne - Selvitä aina ennen työnsuorittamista lähimmän suojahuoneen sijainti - Kokoontumispaikat - Merkattu vihreällä kyltillä | Yara Yara Urakoitsija |
| Projektin aikaiset käytänteet |  |
| - Turvallisuusasiakirjan ajan tasalla pito | Turvallisuuskoordinaattori |
| - Perehdyttämiskäytäntö | Urakoitsija/Yara |
| - Aamupalaverit | Yara |
| - Turvallisuuskierros | Urakoitsija, Yara |
| - Turvallisuuden tietoiskut aamupalaverin yhteydessä |  |
| Muuta huomioitavaa |  |
| - Vuosihuolloissa seisokin aikaiset erityisjärjestelyt sekä töiden yhteensovittaminen muiden urakoitsijoiden kanssa. | Yara, urakoitsija |
| Turvallisuusrikkomukset |  |
| - Yaran toimipaikalla promilleraja on 0 - Tarvittaessa suoritetaan mittauksia - Väärinkäytöksissä työntekijä poistetaan toimipaikalta | Urakoitsija/tilaaja |
| - Muut turvallisuusrikkomukset - Kultaisten sääntöjen rikkomuksissa henkilö poistetaan toimipaikalta | Urakoitsija/tilaaja |